721S可见分光光度计

仪器特点:

- 内置单片技术使仪器自动化程度提高，可自动调零、自动调100%T和无误差T-A转换。

- 4位0.8英寸高亮度LED数字显示。

- 专用精密预调灯及灯座，可以自行替换安装，为不具备专业维修技能的用户提供便利。

- 精密联动式截止滤光片系统可根据波长自动切换到相应滤光片，进一步降低杂散光。

- 样品室采用耐溶剂及强酸碱的特种工程塑料制造，全面防腐蚀，并在底部加装可移出冲洗的积液盘和贮液容器，确保了仪器的使用寿命，提高仪器的使用质量。

- 仪器的电源范围扩展到100-240V。

- 采用全模具化生产工艺和大量工装标准设备，产品质量全程受控，仪器品质有保障。

- 适用于食品检验、环境监测、大专院校基础教学实验室及造纸、电镀、印染、电力等行业。

仪器规格：

- 光学系统：衍射光栅C-T单色器

- 光源：卤素灯10W/8V

- 波长范围：（360～1000）nm

- 波长准确度：±3.0nm

- 波长重复性：≤1.5nm

- 带宽：6nm

- 透射比准确度：±0.8%T

- 透射比重复性：≤0.3%T

- 杂散光：≤1.0%T（360nm，NaNO2）

- 仪器尺寸：350mm×300mm×220mm